Монтаж рентгенозащитного гипсокартона

Плиты рентгенозащитного картона монтируются и обрабатываются как обычные плиты  из гипсового  картона, за исключением обработки швов, которые заделываются   специальной рентгенозащитной шпаклевкой Сейфборд. Для предотвращения образования пыли, рекомендуется надрезать с помощью ножа плиту и разламывать по кромке. Края обработать рубанком и снять фаску. Стыки плит каждого слоя обшивки и у стен должны быть смещены относительно стыков смежных слоев, даже на противоположных сторонах.

Плиту 2500х625х12,5 крепят саморезами к профилю, если защита в два и более слоя надо использовать усиленный профиль. Все швы и стыки по всей длине и толщине обшивки всех слоев плит, заполнить специальной шпаклевкой Сейфборд, не используя при этом ленту для заделки швов! При необходимости поверхность шлифуется.

Монтаж рентгенозащитного картона может  производиться Заказчиком самостоятельно, а также производиться силами Поставщика, данная услуга сопровождается выдачей акта выполненных работ, акта скрытых работ.