Монтаж свинцовых листов

При монтаже свинцовых листов может использоваться особый вид соединения отдельных листов между собой - фальц. Фальц формируется на кромке листа, где соединяются листы между собой путем загиба кромок, также для экономии материала, возможен метод соединения листов -  внахлёст от 5-8мм лист на лист, этот метод используют наши специалисты, он самый распространенный среди всех видов монтажа. Настил свинцовых листов осуществляется по сплошной обрешетке из профиля или же на сплошную основу из деревянной доски, бетона, кирпича и т.д. Крепление свинцовых листов к основе выполняется с помощью дюбелей и саморезов по бетону и т.д., шляпку самореза лучше выбирать широкую, так как свинец тяжёлый и мягкий! Шляпка защищаться свинцовыми латками (нарезается полоска из свинца), одна сторона латки пробивается саморезом, а вторая загибается, прикрывая шляпку самореза.

Важно!

Во избежание химических реакций кислорода со свинцом, в местах соприкосновения свинца с воздухом, необходимо листы обработать обычной краской или грунтом по металлу в два слоя!  Сторону листов, прижатую и прикрепленную к бетонному основанию красить не надо, если листы монтируются на каркас (из профиля или брусков), то красить с двух сторон!

Монтаж  свинцовых листов может производиться Заказчиком самостоятельно, а также производиться силами Поставщика, данная услуга сопровождается выдачей акта выполненных работ, акта скрытых работ.